# 疏勒县新疆金杨万华木业有限公司“4·14”

# 一般高处坠落事故调查报告

## 疏勒县人民政府事故调查组

## 2025年6月20日

目 录

一、基本情况	1

（一）事故发生单位基本情况	1

（二）事故相关单位合同及安全协议签订情况	3

（三）事故发生前生产经营情况	3

（四）有关单位和人员的合同、劳务关系情况	3

（五）所在地负有职责的部门安全监管情况	4

（六）天气情况	4

（七）事故相关检验检测和鉴定情况	4

二、事故发生经过及应急救援情况	5

（一）事故发生经过	5

（二）事故现场情况	5

（三）事故报告情况	7

（四）事故救援情况	8

（五）善后处置情况	8

（六）应急救援评估	8

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失	8

（一）人员伤亡情况	8

（二）直接经济损失	9

四、事故原因和事故性质	9

（一）事故发生的原因	9

（二）事故性质	10

五、事故发生单位及有关企业主要问题	10

六、有关监管部门主要问题	10

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议	11

（一）建议免予追究责任人员	11

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议	11

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议	12

（四）对有关监管部门的处理建议	13

八、事故整改和防范措施建议	14

# 疏勒县新疆金杨万华木业有限公司“4·14”

# 一般高处坠落事故调查报告

2025年4月14日13时22分许，喀什地区疏勒县山东物流园仓储贸易区新疆金杨万华木业有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约113.57万元（事故处罚暂未计入）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经疏勒县人民政府批准，疏勒县成立由政府副县长任组长，县纪委监委、应急管理局、公安局、总工会、生态环境局、人力资源和社会保障局等部门组成的疏勒县新疆金杨万华木业有限公司“4·14”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请县人民检察院派员参加，对事故进行全面调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、综合分析等工作，查明了事故的原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，疏勒县新疆金杨万华木业有限公司“4·14”一般高处坠落事故是一起企业主体责任落实不到位，从业人员违章作业导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.新疆丙诚检测技术有限公司：成立于2023年05月30日；注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区深圳城1号写字楼第18层1号；法定代表人：马某某；注册资本：500万元；注册类型：其他有限责任公司（非独资）；企业统一社会信用代码：91653100MACLHMG96X。经营范围：一般项目：环境保护监测；环保咨询服务；环境应急治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：室内环境检测；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。检验检测机构资质认定证书编号：243112050091；证书有效期：2024年6月05日至2030年06月04日；发证机关：新疆维吾尔自治区市场监督管理局。

2.新疆金杨万华木业有限公司：成立于2013年06月21日，注册地址：新疆喀什地区疏勒县山东物流园仓储贸易区通达路2号；法定代表人：杨某某，注册资金8,100万元，注册类型：其他有限责任公司（非独资）；企业统一社会信用代码：91653122068847275W，经营范围：各类地板、细工木板、多层板、装饰板、贴面板、人造板的生产与销售；家具的生产与销售；批零木材；木材收购；农业产品收购；货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。因法定代表人长期不在本地，公司于2024年1月1日授权委托杨某某负责公司全面工作，授权委托期限：2024年1月1日至2028年1月1日。

（二）事故相关单位合同及安全协议签订情况

2024年4月1日，新疆金杨万华木业有限公司与新疆丙诚检测技术有限公司签订技术服务合同，服务期为2024年4月1日至2025年3月31日，2025年4月1续签技术服务合同，服务期为2025年4月1日至2026年3月31日，约定由新疆丙诚检测技术有限公司实施新疆金杨万华木业有限公司2025年自行监测项目（包括：排污许可证执行报告填报及共享系统的自行监测方案维护、填报），未约定技术服务安全生产责任，未签订技术服务安全管理协议。

（三）事故发生前生产经营情况

1.作业情况：2025年4月14日，新疆丙诚检测技术有限公司，根据《技术服务合同》约定，安排两名采样员到新疆金杨万华木业有限公司实施《新疆金杨万华木业有限公司2025年自行监测项目（4月及第二季度）》，涉事高处采样作业人员在未取得高处作业资格证书、未佩戴安全帽、未系安全绳的情况下进行高处采样作业。

2.隐患排查整改情况：新疆金杨万华木业有限公司于2025年2月7日开展复工复产前隐患排查1次，发现问题隐患21条，均已落实整改；新疆丙诚检测技术有限公司未对采样作业场所及过程开展隐患排查、风险辨识。

（四）有关单位和人员的合同、劳务关系情况

努某某（死者），男，维吾尔族，群众，新疆某县人，新疆丙诚检测技术有限公司采样员，2023年10月01日与新疆丙诚检测技术有限公司签订劳动合同，合同期限为2023年10月01日至2024年9月30日。2024年10月1日，续签劳动合同，合同期限延长至2027年9月30日。

（五）所在地负有职责的部门安全监管情况

1.疏勒南疆齐鲁工业园区管委会。制定了《疏勒南疆齐鲁工业园区2025年度重点企业检查计划》，并将新疆金杨万华木业有限公司纳入了检查计划；2025年3月23日，联合疏勒县应急管理局，邀请安全生产专家对新疆金杨万华木业有限公司开展了帮扶指导，发现安全隐患22条，已整改19条，3条正在整改。

2.疏勒县应急管理局。制定了《疏勒县应急管理局2025年度安全生产监督检查执法计划》（已网上公示），将新疆金杨万华木业有限公司纳入了重点执法计划；2025年3月23日，联合疏勒南疆齐鲁工业园区管委会，邀请安全生产专家对新疆金杨万华木业有限公司开展了帮扶指导，发现安全隐患22条，已整改19条，3条正在整改。

3.喀什地区生态环境局疏勒县分局。制定了《疏勒县重点监管企业台账》并将新疆金杨万华木业有限公司纳入了重点监管企业台账。

（六）天气情况

2025年4月14日，事故发生地天气由阴转晴，气温约15℃至23℃，事发地无降水、大风、地震和其他突发自然灾害发生。

（七）事故相关检验检测和鉴定情况

根据疏勒县公安局《关于努某某尸体检验记录》，死因分析：死者体表损伤以皮下淤血，擦伤，挫裂伤，骨折为主；具有损伤部位广泛，损伤重，损伤多由一次性较大外力形成等特征。根据案情、现场勘验及尸体检验结合符合高坠而死亡。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年4月14日11时许，新疆丙诚检测技术有限公司采样员艾某某和努某某接到新疆金杨万华木业有限公司2025年自行监测项目（4月及第二季度）监测任务，经与新疆金杨万华木业有限公司确认正常生产后，乘坐车牌号新Q·N7P71的公司采样车，前往新疆金杨万华木业有限公司（同行人员有前往草湖执行另一个采样任务的阿某某和阿某某），11时53分许到达新疆金杨万华木业有限公司，协商好用电事宜和采样准备工作后，13时08分许，开始采样工作（此次监测需进行3组采样，采样间隔为5至10分钟，每组时间为14分钟），13时22分许，距离第一组采样结束还有10秒时，采样设备发出提示信号，艾某某通过平台通道前往监测设备处查看数据，努某某通过旋风塔顶部（未走平台通道）前往干燥旋风塔监测口换样过程中，不慎踩上干燥旋风塔生锈的泄爆口上，泄爆口整体脱落，坠落至干燥旋风塔内。

（二）事故现场情况

事故现场位于新疆金杨万华木业有限公司西南侧压板车间工作区内的木材干燥旋风塔上。该塔系一座钢结构排烟干燥旋风塔，塔高53m，死者从塔顶平台泄爆口处坠落至干燥旋风塔离地面约15m的五层旋风塔内（见图一、图二、图三）。

图一

旋风塔顶部平台

人员被救处（五层）

图二                   图三

人员坠落处为干燥旋风塔顶部平台东侧烟囱处的矩形泄爆口（长1m，宽0.75m），泄爆口装有泄爆片，通过螺丝固定在周边铁皮上。泄爆片周边铁皮生锈老化，承重能力下降。坠落人员从干燥旋风塔五层方形检查口（长宽均为0.5m）被救出（见图四、图五）。

人员被救检查口

人员坠落泄爆口

图四                          图五

事故发生前，监测枪在干燥旋风塔顶部东侧烟囱监测口垂直架设，监测枪把手固定在监测口南侧（正对面）约1米处铁质梯子上，数据监测设备放置在监测口西南侧约2米平台处，艾某某在监测口东北侧约3米平台处，努某某在监测口东北侧约4米平台处。在高处采样作业过程中，艾某某仅佩戴安全帽未系挂安全绳，努某某未佩戴安全帽也未系挂安全绳，两人均未取得高处作业资格证书，现场无安全监管人员（见图六、图七）。

监测口

事故发生前作业人员位置

监测设备

枪把手

图六                         图七

（三）事故报告情况

事故发生后，新疆丙诚检测技术有限公司采样员艾某某向新疆金杨万华木业有限公司安全管理人员吴某某电话报告了事故情况；新疆金杨万华木业有限公司安全管理人员吴某某向公司实际负责人、总经理杨某某电话汇报了事故情况，同时拨打了119消防救援电话、110报警电话、120急救电话，并向县应急管理局、疏勒南疆齐鲁工业园区管委会报告了事故情况；县应急管理局第一时间向县人民政府分管领导及上级主管部门进行了报告，并通过生产安全事故统计信息直报系统进行了初报。

（四）事故救援情况

事故发生后，13时23分许，干燥旋风塔干燥工段和铺装工段报警仪报警并联锁急停干燥旋风塔转阀；13时26分许，新疆金杨万华木业有限公司安全管理人员吴某某立即安排生产总监何某某停止所有设备运行，拨打了119消防救援电话和120急救电话，并组织人员进行救援；新疆金杨万华木业有限公司生产总监何某某组织人员打开部分干燥旋风塔检查口寻找伤员。13时58分许，消防救援人员到达现场后，安排新疆丙诚检测技术有限公司采样员艾某某不停地拨打努某某电话，通过铃声来排查确定人员位置，14时09分许，120急救人员到达现场，16时51分许，伤者被救出后送往疏勒县人民医院进行救治，17时11分许，经抢救无效死亡。

（五）善后处置情况

新疆丙诚检测技术有限公司与死者家属进行沟通协商，于2025年4月25日达成一致，目前善后事宜已处理完毕。

（六）应急救援评估

事故发生后，疏勒县人民政府及相关行业部门应急处置及时有效，现场管控措施得当，善后处置有序，未造成不良社会影响。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况：事故造成1人死亡，死者：努某某，男，26岁，维吾尔族，群众，新疆丙诚检测技术有限公司采样员，户籍地址：新疆某县人。

（二）直接经济损失：共计113.57万元，其中事故赔偿费用108.38、丧葬及抚恤费用5万元、清理事故现场费用0.15万元、固定资产损失0.04万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

新疆丙诚检测技术有限公司员工努某某安全意识淡薄，对作业现场存在的安全风险辨识不足，在未佩戴安全帽、未系安全绳的情况下违章进行高处采样作业，不慎踩上生锈的泄爆口，泄爆口整体脱落，导致高处坠落，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）新疆丙诚检测技术有限公司安全生产主体责任落实不到位，对从业人员的安全生产教育和培训流于形式，未如实记录教育培训情况，高处采样作业前未对作业人员进行安全教育、培训和安全交底，未对作业现场开展隐患排查整治，未对作业环境进行风险辨识，未结合工作实际制定高处采样作业操作规程，安排无高处作业操作资格人员从事高处采样作业；采样作业期间，未安排专门人员现场管理；未及时发现并制止作业人员未戴安全帽、未系安全绳等违章行为，未督促高处采样人员正确佩戴劳动防护用品。

（2）新疆金杨万华木业有限公司安全生产隐患排查不深不细，未及时发现并整改干燥旋风塔顶部作业平台无安全警示标识、泄爆口周边生锈老化等安全隐患，未与外包单位签订专门的安全生产管理协议，明确双方的安全生产管理职责，未对外包单位实施采样作业的安全生产工作统一协调、管理。

（二）事故性质

新疆金杨万华木业有限公司“4·14”一般高处坠落事故是一起企业主体责任落实不到位，从业人员违章作业导致的一般生产安全责任事故。

五、事故发生单位及有关企业主要问题

1.新疆丙诚检测技术有限公司。安全生产主体责任落实不到位，公司主要负责人对安全生产工作不重视，安全生产教育和培训工作流于形式，未如实记录安全生产教育和培训情况；安排未取得高处作业操作资格人员从事高处作业；采样作业期间，未安排专门人员进行现场安全管理；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未制定高处采样作业操作规程；高处采样作业前未教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度及安全操作规程，未向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2.新疆金杨万华木业有限公司。安全生产隐患排查不深不细，未及时发现并整改干燥旋风塔顶部作业平台无安全警示标识、泄爆口周边生锈老化等安全隐患，未与外包单位签订专门的安全生产管理协议，明确双方的安全生产管理职责，未对外包单位实施采样作业的安全生产工作统一协调、管理。

六、有关监管部门主要问题

1.疏勒南疆齐鲁工业园区管委会。落实属地管理责任不到位，对新疆金杨万华木业有限公司隐患排查不全面。

2.疏勒县应急管理局。履行安全生产行业监管职责不到位，对新疆金杨万华木业有限公司安全生产工作帮扶指导不细致。

3.喀什地区生态环境局疏勒县分局。作为环境安全管理部门，负责污染源监测工作，落实“管业务必须管安全”职责不到位。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

努某某，男，维吾尔族，新疆某县人，新疆丙诚检测技术有限公司采样员。安全意识淡薄，对作业现场存在的安全风险辨识不足，在未戴安全帽、未系安全绳的情况下违章进行高处采样作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追责。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.马某某，女，回族，群众，新疆丙诚检测技术有限公司法定代表人、总经理。落实安全生产工作职责不力，未组织制定并实施高处采样作业操作规程；未有效实施安全生产三级教育培训工作；督促检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患；未组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项、第六项[]的规定，建议由疏勒县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[]的规定予以处罚。

2.杨某某，男，回族，群众，新疆金杨万华木业有限公司实际负责人、总经理，履行生产经营单位主要负责人职责不到位，未有效实施本单位的安全生产规章制度；督促检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项[]的规定，建议由疏勒县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[]的规定予以处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.新疆丙诚检测技术有限公司。安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育和培训工作流于形式，未如实记录安全生产教育和培训情况；安排未取得高处作业操作资格人员从事高处采样作业；未制定高处采样作业操作规程；采样作业前，未对从业人员进行安全教育和培训，未对作业现场开展安全隐患排查整治，未向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；高处采样作业期间，未安排专门人员进行现场安全管理；未督促从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款[]、第三十条第一款[]、第四十三条[]、第四十四条第一款[]、第四十五条[]的规定，建议由疏勒县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[]的规定予以处罚。

2.新疆金杨万华木业有限公司。安全生产主体责任落实不到位，安全生产隐患排查不深不细，未及时发现并整改干燥旋风塔顶部作业平台无安全警示标识、泄爆口周边生锈老化的安全隐患，未与外包单位签订专门的安全生产管理协议，明确双方的安全生产管理职责，对外包单位实施采样作业的安全生产工作统一协调、管理缺失。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[]的规定，建议由疏勒县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[]的规定予以处罚。

## （四）对有关监管部门的处理建议

1.疏勒南疆齐鲁工业园区管委会。安全生产监督管理责任落实不到位，对新疆金杨万华木业有限公司隐患排查不全面，督促企业落实安全生产主体责任力度不够，建议责成疏勒南疆齐鲁工业园区管委会向疏勒县人民政府作出深刻书面检查。

2.疏勒县应急管理局。履行安全生产行业监管职责不到位，对新疆金杨万华木业有限公司安全生产工作帮扶指导不细致，建议责成疏勒县应急管理局向疏勒县人民政府作出深刻书面检查。

3.喀什地区生态环境局疏勒县分局。未有效落实安全生产“三管三必须”工作要求，对新疆金杨万华木业有限公司定期开展的自行监测项目指导检查不到位，建议责成喀什地区生态环境局疏勒县分局向疏勒县人民政府作出深刻书面检查。

八、事故整改和防范措施建议

1.新疆丙诚检测技术有限公司。要牢固树立安全生产理念和红线意识，切实落实企业安全生产主体责任，要认真汲取事故教训，建立健全并有效落实本单位全员安全生产责任制，完善本单位安全生产规章制度和操作规程；加强员工三级安全教育和培训，提高从业人员自保、互保能力和安全意识，制定本单位安全生产应急预案，定期开展应急演练；涉及高处作业人员报名全国统一特种作业考试，取得相应资格后从事高处作业，杜绝未取得高处作业操作资格人员从事高处作业。

2.新疆金杨万华木业有限公司。要严格落实安全生产主体责任，全面开展安全生产隐患排查，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；完善风险辨识缺项，危险区域增设明显的安全警示标志；加强对外包项目实施人员的安全生产工作统一协调、管理，签订安全生产管理协议，明确双方安全责任，定期进行安全检查。

3.疏勒南疆齐鲁工业园区管委会、疏勒县应急管理局、喀什地区生态环境局疏勒县分局要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，盯紧抓牢外包作业、高处作业等重点领域，严格履行好安全监管职责。加强各部门协作和联合执法检查力度，坚决整治事故易发多发领域安全风险和重大事故隐患，严格落实各项责任举措，牢牢守住安全生产底线。

## 疏勒县新疆金杨万华木业有限公司“4·14”

## 一般高处坠落事故调查组（代章）

2025年6月20日

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。考

[] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款　生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。